研究生学位（毕业）论文开题报告

轻量化智能桥梁巡检系统研发及应用

研 究 生 ：           廖焕忠

指导教师 ：

学    号 ：        202421008584

院  （系）：       土木与交通学院

专    业 ：          土木水利

博士研究生               硕士研究生

华南理工大学研究生院

二〇二五年十月

一、摘要

| 论文题目 | 中文 | 轻量化智能桥梁巡检系统研发及应用 |
| --- | --- | --- |
|  | 英文 | Research and Application of Lightweight Intelligent Bridge Inspection System |
| 论文选题项目是否涉密 |  | □ 是，并已办理《华南理工大学学位论文定密审批表》审批手续，复印件已附于本报告末页。 ☑ 否，并承诺学位论文将不涉及国家秘密和其他不宜公开的内容。 |
| 摘 要（不超过800字） |  | 随着我国桥梁数量快速增长与老龄化程度加剧，传统人工巡检方式在效率、精度与数据管理上面临严峻挑战。为解决桥梁表观病害检测对实时性、便携性与智能化日益增长的需求，并克服现有深度学习模型在移动端部署时存在的计算资源限制问题，本开题报告提出了研发一套“轻量化智能桥梁巡检系统”的研究方案。 本研究旨在通过融合模型剪枝、参数量化与知识蒸馏等轻量化技术，对桥梁典型病害（如裂缝、剥落、锈蚀）识别模型进行优化，以实现算法在移动设备上的高效、低功耗推理。研究内容涵盖系统总体架构设计、轻量化病害识别算法研究、移动端应用开发与数据管理，以及系统应用与性能验证。系统采用“端—边—云”协同架构，开发基于Android的移动端应用（App），集成图像采集、实时识别、地理定位与数据管理功能，并支持离线巡检与数据同步。最终目标是通过实验室模拟与典型桥梁现场测试，验证系统在识别精度、推理速度、资源消耗及用户体验等方面的性能，形成一套低成本、易操作、可推广的轻量化智能巡检解决方案，推动桥梁养护管理的数字化转型。 |
| 关键词 | 中文 | 轻量化智能系统；桥梁巡检；病害识别；移动端部署；端边云协同 |
|  | 英文 | Lightweight Intelligent System/Bridge Inspection/Damage Identification/Mobile Deployment/Edge-Cloud Collaboration |
|  | 1、关键词数量不少于三个； 2、关键词之间空一格（英文用/分隔） |  |

二、立题依据

1、研究意义（工程价值） 2、国内外研究现状（工程应用现状） 3、主要参考文献及出处

- 1.研究意义 随着交通基础设施的持续扩张与使用年限的增长，我国桥梁工程在规模与数量上实现了跨越式发展。据统计，全国公路桥梁从2020年末的91.28万座、6628.55万延米，增长至2024年末的110.81万座、10197万延米，分别增长约21.4%和53.8%[1]。这一方面体现了我国桥梁建设能力的显著提升，另一方面也意味着桥梁运营维护任务日益繁重。 庞大的桥梁数量与日益复杂的服役环境，使得其长期安全运营面临严峻挑战。长期的自然环境作用（如温度循环、湿热、冻融、盐蚀、紫外线辐射、酸雨侵蚀等）以及重载交通、船舶撞击、地震、台风等极端气候事件，均会引发桥梁结构材料老化、构件裂缝、锈蚀剥落、预应力损失、支座变形、焊缝疲劳等多种病害。这些病害往往具有隐蔽性、累积性和耦合性，若未能及时发现并处置，将迅速演化为结构性缺陷，甚至诱发突发性垮塌事故，严重威胁公共安全。 与此同时，我国桥梁平均桥龄逐年增长，早期建设的“老龄化”桥梁比例持续攀升，部分桥梁已接近或超过原设计使用年限，其剩余承载能力与耐久性能逐渐退化，进一步加剧了运营风险。然而，目前我国多数地区仍主要依赖人工巡检方式，存在工作强度大、效率低、主观性强、记录不标准化、病害识别精度低、数据难以追溯等问题，难以满足桥梁高频次、精细化、可追溯的养护需求。传统检测手段如搭设脚手架、桥检车、人工望远镜观察等，不仅成本高、周期长，且对交通干扰大，无法覆盖复杂结构部位，极易漏检早期微小病害。此外，巡检数据多以纸质或简单电子表格形式存档，缺乏统一格式与结构化描述，难以支撑后续的病害演化分析、寿命预测与养护决策，形成“数据孤岛”与“信息断层”。 近年来，智能识别、计算机视觉和深度学习等技术的迅猛发展，为桥梁病害自动检测提供了新的解决途径。基于图像识别的裂缝检测、钢筋外露识别、混凝土剥落分割等研究已取得显著成果[11][18]，但多数算法仍局限于实验室环境或高性能计算平台，在移动端设备上实现实时、准确、低能耗的检测仍存在较大难度[23]。另一方面，桥梁巡检不仅需要识别病害，还需要结合地理定位、历史数据与巡检记录形成信息闭环，因此需要构建一套集采集、识别、管理与决策支持于一体的综合系统。随着移动互联网与边缘计算的发展，面向现场巡检的轻量化智能系统成为实现桥梁智能养护的重要方向。轻量化模型可在资源受限的移动端高效运行，从而真正实现智能识别在工程实践中的落地应用[21][22]。本研究正是在这一背景下提出，旨在开发一套可在移动端运行的轻量化智能桥梁巡检系统，为桥梁养护数字化转型提供可行的工程化方案。 本研究旨在系统探索轻量化深度学习模型在移动端桥梁病害识别任务中的优化路径与部署方法，对推动智能巡检算法的实用化发展具有明确的理论与工程价值。近年来，深度学习在土木工程视觉识别领域的广泛应用，使得桥梁表观病害（如裂缝、剥落、锈蚀、露筋等）的自动检测成为可能。特别是以卷积神经网络（CNN）、目标检测与分割算法（如YOLO系列、Mask R-CNN等）为代表的深度模型，凭借其强大的特征提取与非线性表达能力，在桥梁病害识别的精度与鲁棒性方面取得了显著进展[7][18][31]。然而，尽管这些模型在高性能服务器或GPU平台上能够实现高精度识别，但其在模型参数量、计算复杂度和存储占用方面的巨大开销，使其难以直接应用于资源受限的移动端设备。移动端场景下的桥梁巡检往往面临算力有限、功耗严格、网络不稳定等现实约束，这使得深度模型的现场部署和实时推理成为亟待解决的关键问题[23][44]。 针对上述挑战，本研究从“算法轻量化”与“系统协同优化”两个层面展开系统研究，旨在实现深度学习模型在移动端的高效、稳定与可持续运行。首先，在模型算法层面，本研究拟系统整合并优化模型剪枝、参数量化与知识蒸馏等轻量化技术[3][5][44]。其中，模型剪枝通过对卷积核和神经连接的冗余部分进行结构化或非结构化删除，以减少不必要的计算节点与权重，从而有效压缩模型体积、降低推理延迟；参数量化通过将传统32位浮点运算转化为低比特整数计算，以显著减少内存占用与能耗；知识蒸馏方法则借助教师网络（teacher network）与学生网络（student network）的协同训练机制，使学生模型在轻量化的同时保持接近教师模型的识别精度。这三类技术的协同应用将构建深度模型从“高性能”向“高性价比”迁移的系统化优化框架。本研究将在实验层面对不同轻量化策略的组合效果进行比较，探索在不同硬件约束条件下的最优配置，从而为桥梁病害识别模型的移动端部署提供量化评估与理论依据。 其次，本研究将设计一种“端—边—云”一体化的智能巡检系统架构，以实现算法性能与系统功能的有机结合。该架构由移动端应用（App）、本地推理模块（Edge）和云端服务中心（Cloud）三部分组成：移动端负责图像采集、病害识别与巡检数据初步存储；边缘计算模块负责在本地环境中完成模型推理与结果反馈，以保证识别过程的实时性与稳定性；云端承担数据汇聚、模型更新与全局管理等任务，实现大规模数据的集中存储与可视化展示。通过这一层级分明、协同互补的体系设计，本研究旨在构建桥梁病害识别从“数据采集—模型推理—结果存储—信息管理”的闭环流程，从而确保巡检结果能够在不同层级间高效传输与动态更新[12][26]。 在工程应用层面，本研究聚焦于研发一套适用于桥梁养护现场的轻量化智能巡检系统，具有显著的实用价值与广阔的推广前景。系统以“轻量化算法+移动端应用”为核心理念，依托深度学习技术与嵌入式计算平台，将高精度的病害识别模型与Android移动终端深度融合，构建出集数据采集、病害识别、参数量化与结果管理于一体的现场巡检工具。系统可在桥梁养护人员日常使用的移动设备上即开即用，实现对裂缝、剥落、锈蚀、露筋等常见表观病害的图像采集、实时识别及几何参数的自动量化（如裂缝宽度、剥落面积、腐蚀斑点比例等）[13][14][16]。识别结果通过算法自动生成标准化的巡检记录，为现场人员提供直观、客观、可追溯的病害评估依据。这一设计有效克服了传统人工巡检中存在的主观性强、效率低、数据记录不统一及难以长期量化追踪等问题[17][28][35]，为桥梁养护管理的标准化和信息化提供了可靠技术支撑。 此外，系统拟采用“本地数据库 + 云端服务器”协同的数据管理方案，支持在网络信号不佳或无网络环境下进行离线巡检与数据暂存，并在网络恢复后自动同步至云端，显著提升了系统在野外复杂环境下的适应性与数据可靠性[26][28][45]。通过在实际桥梁开展现场测试与对比验证，系统能够为养护单位提供一套低成本、易操作、可推广的智能巡检工具，有效提升巡检工作效率与数据管理水平，降低长期运维的人力与时间成本[8][10][43]。 2.国内外研究现状 - 2.1桥梁巡检方式的演变与智能化趋势 - 桥梁巡检方式已从传统人工模式逐步发展为数字化、智能化的综合检测体系。这一演进过程经历了从单点数据采集到多维信息融合的跨越，涵盖了移动端采集系统、信息化监测平台、智能识别算法、以及基于数字孪生的全生命周期管理框架，充分体现出桥梁运维技术在集成度、智能化与自动化水平方面的持续提升。早期的桥梁巡检主要依赖人工观察与纸质记录，受制于主观因素、环境条件及数据孤岛问题，难以实现长期动态管理。随着移动互联网与智能终端的普及，桥梁巡检开始向标准化与信息化方向迈进。 - 2013年，袁泽瑶[29]开发了基于Android平台的桥梁人工巡检系统，采用“客户端—服务器—数据库”三层架构和XML数据交换机制，实现了PAD端现场数据采集、照片上传、坐标定位以及PC端的巡检报表自动生成。该系统有效提升了数据采集与整理的规范化程度，为移动端巡检应用奠定了技术基础。2019年，唐巧玲[28]在前人研究的基础上，结合昆明市城市快速路管理的实际需求，设计并开发了一套基于移动终端的桥梁巡检养护信息系统。该系统引入WebGIS技术实现空间信息可视化，并采用Hybrid混合式开发框架，集成了巡检任务管理、病害上报、维修调度、地图定位与可视化分析等功能模块，显著拓展了移动巡检在城市道路与桥梁养护中的应用范围。 - 进入2020年以后，桥梁巡检系统逐渐向智能化、网络化方向演进。聂雷[25]与崔营营等[26]分别提出了基于“App+Web”双端架构的市政桥梁智能移动巡检系统，通过Web端进行数据汇总与可视化分析，App端实现现场任务派发与实时反馈，形成了完整的闭环管理流程。更为关键的是，系统创新性地引入了R-tree空间索引算法，用于优化地理围栏考勤与巡检点匹配判定，大幅提升了系统的空间检索效率与响应速度，为桥梁巡检系统的智能定位与考勤功能提供了可行方案。 - 2022年，Hacıefendioğlu等[40]提出了一种基于Faster R-CNN的深度学习模型，用于检测混凝土路面裂缝。研究通过323张图像构建数据集，分析了不同拍摄条件（天气、光照、拍摄高度与距离）对裂缝检测效果的影响。实验表明，该方法在晴天检测效果最佳，雾天和弱光条件下检测准确率下降明显。该研究为道路维护自动化提供了低成本、快速的解决方案。 - 2023年，随着深度学习与计算机视觉的快速发展，研究重心逐步转向巡检数据的智能识别与小样本学习问题。杨雷等[18]针对桥梁病害样本稀缺、数据分布不均等现实难题，提出了基于低样本卷积神经网络优化的VGG16V2模型，在仅使用每类100张图像的条件下，依然实现了93.3%的识别准确率。该研究有效验证了轻量化网络在病害识别场景中的可行性，为后续桥梁裂缝、剥落等视觉检测算法的性能优化提供了坚实的基础。Sun等[30]提出了一种无需有限元模型的桥梁损伤识别方法，结合CNN与偏最小二乘回归（PLSR），通过监测点响应估计节点荷载，利用损伤前后荷载偏差变化实现损伤定位与定量评估。数值模拟验证了其在多损伤、噪声、未知荷载下的鲁棒性。 - 近年来，随着物联网、大数据与数字孪生技术的深度融合，桥梁巡检体系进一步向多参数融合与虚实一体化方向拓展。2024年，李秀艳[9]系统阐述了应变、位移、温度等多源监测信息的采集—传输—分析—预警全过程技术体系，并指出当前在传感器精度、数据安全、系统兼容性及运维管理能力等方面仍面临显著挑战，亟需建立统一的标准化数据接口与安全保障机制。至2025年，潘玥等[2]提出的“数据采集—三维建模—虚实交互—智能决策”数字孪生桥梁巡检框架，将多源数据融合、虚拟仿真与AI决策深度结合，构建了面向桥梁全寿命周期的智能监测与决策支持体系。该框架对无人机自主巡检、XR远程作业、虚拟现实交互分析等关键技术进行了系统综述与展望，为实现桥梁结构的虚实映射与智能运维提供了新的技术路径。与之呼应，邱暾等[10]整合了无人机倾斜摄影、点云三维重建与AI病害标注技术，构建出“多源数据采集→点云建模→AI病害识别→数字孪生可视化”的全流程作业链，实现了桥梁巡检从二维图像识别到三维精细化模型的跨越，标志着桥梁检测工作正迈向高安全、低成本、实时可视的智能化发展新阶段。 2.2病害识别算法与轻量化模型研究 在病害识别领域，研究方法的演进轨迹清晰地反映出计算机视觉技术在土木工程中的深化应用趋势。自传统图像处理逐步向深度学习过渡以来，研究重心已从“可行性验证”迈向“高精度识别”“轻量化部署”与“多功能融合”阶段。Liao等[39]综述了近年来基于深度学习的混凝土桥梁表面缺陷检测研究，系统梳理了图像分类、目标检测和语义分割三类方法的发展与优缺点。文章指出，尽管深度学习在裂缝、剥落、钢筋暴露等缺陷识别中表现出色，但仍面临多缺陷分割、数据集质量、模型泛化能力等挑战。在此挑战下，学者们不仅致力于提升识别精度和鲁棒性，更关注模型在复杂环境（如光照变化、噪声干扰、不同材质背景）下的稳定性与在移动端、无人机等资源受限设备上的高效运行性能，体现出“从实验室走向工程现场”的明显导向。 早期研究主要集中在深度学习模型对桥梁病害识别任务的可行性探索。2017年，Cha等[35]首次将卷积神经网络（CNN）引入混凝土裂缝检测任务，利用端到端特征学习机制，在无需手动特征提取的情况下实现了约98%的分类准确率，充分证明了深度学习在病害识别中的高效性与通用性。随后，相关研究逐步向多类别识别和算法优化方向延伸。2021年，杨魁等[24]提出CSDI-YOLO方法，将迁移学习、仿射变换数据增强与拉普拉斯图像锐化技术相结合，在七类混凝土表观病害识别中取得了92%的检测精度，显著提升了模型对复杂场景的泛化能力，为深度学习在桥梁巡检中的实际应用奠定了坚实基础。在早期研究中，Kim等[38]首先提出了一种轻量级语义分割网络LDCC-Net，用于高效检测混凝土裂缝。该网络基于DenseNet结构，去除了解码器部分，采用分层CNN和多损失函数训练策略，显著提升了检测速度与精度。实验表明，与DeepLab v3+等主流网络相比，LDCC-Net在裂缝交并比（IoU）和推理速度上均有显著提升，参数量减少99.9%，适合嵌入式部署。 随着算法体系的不断完善，模型结构与优化策略逐渐成为研究焦点。2022年，韩晶晶等[23]对轻量化网络设计、剪枝、量化及知识蒸馏等模型压缩技术进行了系统性分析，总结了适用于移动端与嵌入式设备的多种优化策略，为工程场景下的模型部署提供了理论依据和实践指导。2023年，Laxman等[32]提出了一种CNN与集成回归模型（RF/XGBoost）相融合的混合框架，不仅实现了高达99.9%的裂缝检测准确率，还能够从图像中直接回归裂缝深度（R²=0.89），为结构健康评估与维修决策提供了可量化依据。同年，廖祥灿等[19]在YOLOv5模型基础上引入C3-B注意力机制、PAN加权跨层级联与SIOU损失函数，有效增强了模型的特征提取能力与边缘细节识别性能，使裂缝定位精度与模型收敛速度均显著提升。王建明等[20]设计了基于消费级摄像头的桥梁病害智能识别系统，结合改进YOLO-V7和MobileNet-V3的DeepLab-V3+算法，实现了病害目标检测与语义分割。 进入2024年，研究热点逐渐转向多病害协同识别与模型性能突破。Huang等[31]提出的BridgeNet模型将Mask R-CNN与Swin Transformer深度融合，充分利用Transformer的全局特征建模能力，使得在复杂背景与多尺度场景下的检测mAP提升了33%，显著增强了模型对裂缝、锈蚀、剥落等多类病害的综合识别性能。任治涵[14]则基于改进YOLOv8与U2-Net网络构建了识别与分割一体化模型，并结合二值化图像实现病害几何参数（长度、宽度、面积等）的自动化量测，推动了从“检测”到“测量”的跨越。与此同时，李鹏飞[15]提出UBD-YOLOv8模型，通过引入CA注意力机制与轻量化检测头，不仅减少了模型参数量，还在小目标检测任务中取得了显著性能提升，特别适用于裂缝、气泡等细微表面缺陷的识别。此外，国外学者Ma[33]等提出了一种“双检测+单分割”的粗细结合裂缝检测方法，在复杂背景下实现了98.37%分割准确率，有效抑制环境干扰，提升了检测完整性。在模型性能突破方面，Jiang等[36]提出了一种改进YOLOv4的轻量级目标检测模型YOLOMF，用于复杂环境下混凝土桥梁的多类型损伤识别。通过引入MobileNetv3-FusedIR主干网络、深度可分离卷积和不同激活函数组合，模型在检测精度与速度之间取得了良好平衡。实验表明，YOLOMF在多种恶劣环境（如雨、雪、雾、噪声）下仍能有效识别裂缝、剥落、钢筋暴露等7种桥梁表面缺陷，检测速度达到85f/s，适用于实时检测。 至2025年，研究重心进一步聚焦于“轻量化与精度提升并重”的智能识别模型优化。Krishnan等[41]对比了多种深度学习模型（如InceptionV3、VGG-16、ResNet-50等）在建筑物裂缝检测中的性能，使用包含24,000张图像的数据集进行训练与验证，结果显示InceptionV3在准确率（99.98%）和收敛性（ROC=0.9999）方面表现最佳。陈碧霞等[3]提出的多维层次语义蒸馏方法（MDHSD），通过高阶语义表征与多层级知识迁移机制，显著缓解了模型压缩过程中知识丢失的问题，实现了轻量化模型在保持性能的同时降低计算复杂度的目标。Wang X Q等[34]构建了14万张裂缝图像数据集，提出轻量化CNN模型（无GPU笔记本运行，0.56s/张），实现了92.27%准确率与94.98%召回率。结合图像拼接算法生成桥梁全景图，实现裂缝检测+可视化一体化，适用于中小桥梁快速巡检。吴立朋等[4]在MobileNetV2基础上嵌入SE注意力模块，有效增强了特征通道间的依赖建模能力，使风化、锈蚀、剥落及裂缝四类病害的识别准确率提升至98.78%。张津硕[6]进一步提出YOLOv11-AFF模型，通过集成动态蛇形卷积（DSConv）、SegNext注意力及多尺度融合机制，显著提升了模型对细小裂缝的敏感度与边缘分割能力，实现了高精度与实时性的兼顾。与此同时，Dong等[42]提出的YOLO11-BD模型在YOLOv11基础上融合高效多尺度卷积模块（EMSCA）与轻量检测头（LDH），在保证mAP显著提升的同时，将模型计算量与推理延迟大幅降低，极大地提升了在无人机与边缘计算设备上的部署适应性。 2.3移动端部署与系统集成技术 随着移动计算与边缘智能技术的快速发展，桥梁检测系统的设计与实现呈现出明显的移动化、集成化与边缘化趋势，其核心目标是实现检测、分析与管理的实时化、现场化与智能化，推动传统桥梁巡检向数字化、智能化运维体系升级。 早期系统主要集中在基础的移动化数据采集与信息管理。2013年，袁泽瑶[29]设计了基于Android平台的桥梁人工巡检系统，采用典型的三层架构，初步实现了PAD端的现场数据采集、拍照上传与PC端巡检报表自动生成功能，显著提升了巡检数据的标准化与可管理性。随后，系统功能逐步扩展。2020年，周圣皓[27]开发了功能更为完善的Android桥梁健康监测系统，集成了多维度功能模块，包括实时数据采集、预警信息推送、三维结构可视化、人工巡检记录与数据分析等，标志着移动端桥梁检测系统从单一工具逐步演进为综合管理平台，实现了现场检测与数据管理的深度融合。 在算法层面，面向移动端的模型优化研究逐渐深入。2022年，韩晶晶等[23]系统总结了移动端目标检测模型的优化路径，涵盖轻量化网络设计、剪枝、量化等模型压缩技术，并提出针对移动终端计算资源受限的高效推理策略，为桥梁病害识别模型在现场部署提供了理论依据。2023年，张昊宇等[21]提出优化的MobileNet-V2模型，通过迁移学习、网络结构调整及小样本训练策略，实现了在移动端与嵌入式设备上的高效多标签图像分类，进一步增强了模型在真实工程场景中的适应性与实用性。除此之外，Yoshikura等[37]还探讨了基于4G/5G通信的远程桥梁检测系统，通过高分辨率图像和AI图像识别实现远程裂缝检测。研究比较了4G与5G在上传图像数据时的效率，发现5G可将上传时间缩短约一半。通过模拟实验验证了远程工程师可实时指导现场人员进行拍摄与检测，显著节省人力成本。 近年来，桥梁检测系统在功能集成度与智能化水平上持续提升，并开始与边缘计算紧密结合，实现数据采集、处理与分析的本地化与实时化。2025年，Wang等[43]提出了基于边缘计算的轻量化结构健康监测系统原型，利用MobileNetV2模型进行地震事件识别，并通过模型量化与NPU加速技术，实现了26倍推理加速及35%的功耗降低，为中小型桥梁的实时健康监测提供了可行方案。同年，吴立朋等[4]与张津硕[6]分别开发了Matlab GUI与基于PyQt5的可视化裂缝检测系统，支持图像与视频输入以及裂缝分割结果展示，提升了用户交互体验与数据可视化能力。Dong等[42]开发的YOLO11-BD算法则面向无人机与其他边缘设备的直接部署，实现了轻量化、高效化与实时化的检测能力，推动了桥梁巡检系统向便携、智能化和现场即时决策方向的进一步发展。 2.4数据管理与工程应用问题 高效的数据管理、标准化的应用流程以及切实可行的工程落地，是桥梁智能化运维取得成效的关键支撑，其研究涉及数据库优化、监测标准制定、系统集成以及实际应用中面临的多维挑战。通过理论与实践的结合，这些研究为桥梁全生命周期管理提供了系统性支撑。 在数据存储与处理层面，早期系统主要聚焦于数据采集、传输与集中管理。2020年，周圣皓[27]在其桥梁健康监测系统中采用了Java后台与Android前端的双层架构，并集成XMPP协议实现即时通讯，采用Oracle数据库进行结构化数据存储，同时结合百度地图API实现桥梁空间信息的可视化管理。该系统不仅支持对桥梁结构状态的实时监测与报警，还在早期阶段提供了较为完整的数据管理集成方案，为后续移动端与云端结合的系统建设奠定了基础。2022年，Gaffney等[45]针对轻量级数据库SQLite在现代数据分析场景下的性能进行了系统评估与优化，通过索引优化、缓存策略和查询重写等方法，使其在OLAP型任务中性能提升了约4.2倍，为边缘计算场景下的轻量级数据管理提供了实践依据，展示了在资源受限环境中高效数据处理的可行路径。 在标准化与规范建设方面，2024年，《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》解读[12]系统规范了桥梁监测数据的采集、存储、分析、报警与应急响应流程，覆盖单桥到省级层面的应用。该指导文件明确了关键技术指标、数据接口标准及分析方法，为桥梁运维提供了统一的标准体系，促进了监测数据的互联互通和跨部门协作，从而推动了桥梁养护管理向智能化与规范化方向发展。 面对工程应用中的现实挑战，研究者提出了针对性的应对策略。2025年，李秀艳[9]指出传感器精度、数据安全、专业人才不足以及科学管理缺失是桥梁信息化监测系统在实际落地过程中面临的主要问题，并提出通过高精度传感器选型、数据加密与访问控制、人才培养及标准化管理流程等措施加以应对。同年，Wang等[43]研发的基于边缘计算的轻量化监测系统，通过本地推理结合NPU加速，不仅在保证监测精度的前提下实现了能效显著提升与延迟降低，还有效缓解了远程数据传输压力和潜在的安全风险。潘玥等[2]与邱暾等[10]则从系统顶层设计出发，分别基于数字孪生框架和无人机三维重建技术，构建了高度集成化、可视化的智能巡检模式，实现了多源数据采集、三维建模、病害自动标注与决策支持的闭环流程，显著提升了桥梁运维的决策效率与管理水平。 - 参考文献 - 中国桥梁工程学术研究综述·2024[J]. 中国公路学报, 2024, 37(12): 1-160. - 潘玥,庄骁磊,王达磊,陈艾荣.融合数字孪生的桥梁巡检技术:综述与展望[J].中国公路学报,2025,1-23. - 陈碧霞,林清华,李佐勇,唐郑熠,曾坤,洪茂雄.多维层次语义蒸馏引导下的深度学习模型压缩方法[J].计算机工程与应用,2025,1-14. - 吴立朋,闫新宇,金哲诚.基于改进MobileNetV2的钢筋混凝土桥梁病害分类识别[J].粉煤灰综合利用,2025,39(04):143-149. - 何明俊.基于深度学习的目标检测算法轻量化研究[D].广东工业大学,2025. - 张津硕.基于改进YOLOv11-seg的桥梁裂缝识别研究[D].大连交通大学,2025. - 刘爱迪.基于深度学习的桥梁裂缝识别[D].大连交通大学,2025. - 杨志勇.基于无人机与红外图像的桥梁表观病害识别与评估[J].交通世界,2025,(16):146-148+152. - 李秀艳.桥梁信息化监测在公路桥梁养护中的应用[J].智能建筑与智慧城市,2025,(05):188-190. - 邱暾,王琨,王杨.无人机倾斜摄影和三维重建技术在桥梁养护管理中的探索与应用[A]中国公路学会养护与管理分会第十四届学术年会论文集[C].中国公路学会养护与管理分会,中国公路学会养护与管理分会,2025:6. - 黄彩萍,田旺源,李青.基于U-Net和数学形态学的混凝土桥梁病害定量识别方法研究[J].桥梁建设,2025,55(01):64-71. - 《公路长大桥梁结构监测时空大数据应用指引》解读[J].城市道桥与防洪,2024,(11):309-310. - 王晓欣.基于深度学习的复杂环境下混凝土桥梁裂缝智能识别技术研究[D].大连理工大学,2024. - 任治涵.基于深度学习的桥梁表观病害识别与量化研究[D].重庆交通大学,2024. - 李鹏飞.基于YOLOv8的桥梁钢构件表观病害无人机智能检测研究[D].内蒙古农业大学,2024. - 乔朋,梁志强,段长江,马晨,王思龙,狄谨.基于改进Faster R-CNN与U-Net算法的桥梁病害识别与量化方法[J].东南大学学报(自然科学版),2024,54(03):627-638. - 李英杰.桥梁工程常见病害及施工处理技术[J].科技资讯,2024,22(10):153-155. - 杨雷,张悦杉,龚尚文,刘刚,韦韩.基于卷积神经网络的混凝土桥梁表观病害识别模型[J].公路交通科技,2023,40(S2):181-186. - 廖祥灿,李彩林,姚玉凯,郭宝云,王悦.基于改进YOLO V5的公路桥梁裂缝检测方法[J].山东理工大学学报(自然科学版),2023,37(04):1-7. - 王建明.基于图像处理与深度学习的桥梁表观病害识别研究[D].哈尔滨工业大学,2023. - 张昊宇,刘振奎,高磊,张奎,崔雪松.基于优化MobileNet-V2的桥梁病害多标签分类识别[J].兰州交通大学学报,2023,42(02):7-15. - 于利存.基于深度学习的混凝土桥梁病害智能识别与量测方法研究[D].长安大学,2023. - 韩晶晶,刘江越,公维军,魏宏杨,钱育蓉.面向移动端的目标检测优化研究[J].计算机工程与应用,2022,58(24):12-28. - 杨魁,王丹妮,唐双,李岩,刘纲.基于改进YOLO算法的混凝土表观病害识别方法[J].公路工程,2021,46(05):81-86+103. - 聂雷.市政桥梁智能移动巡检App应用研究[J].建材发展导向,2020,18(16):72-73. - 崔营营,王淼,徐文城.市政桥梁智能移动巡检App应用研究[J].工程建设与设计,2020,(08):248-250. - 周圣皓.基于手机移动端的道路桥梁健康监测系统的设计与实现[D].哈尔滨工业大学,2020. - 唐巧玲.基于移动终端的城市快速路巡检养护信息系统的设计与开发[D].云南大学,2019. - 袁泽瑶.基于Android平台的人工桥梁检测系统研究[D].武汉理工大学,2013. - Sun H S, Song L, Yu Z W. A deep learning-based bridge damage detection and localization method using nodal load estimation[J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2023, 193: 110277. - Huang L J, Fan G, Li J, et al. Deep learning for automated multiclass surface damage detection in bridge inspections[J]. Automation in Construction, 2024, 166: 105601. - Laxman K C, Tabassum N, Ai L, et al. Automated crack detection and crack depth prediction for reinforced concrete structures using deep learning[J]. Construction and Building Materials, 2023, 370: 130709. - Ma K F, Hao M S, Meng X, et al. Coarse–fine combined bridge crack detection based on deep learning[J]. Applied Sciences, 2024, 14(12): 5004. - Wang X Q, Zhang F, Zou X X. Efficient lightweight CNN and 2D visualization for concrete crack detection in bridges[J]. Buildings, 2025, 15(18): 3423. - Cha, Y.-J., Choi, W., & Büyüköztürk, O. (2017). Deep learning-based crack damage detection using convolutional neural networks. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 32(5), 361–378. - Jiang, T., Li, L., Samali, B., Yu, Y., Huang, K., Yan, W., & Wang, L. (2024). Lightweight object detection network for multi‐damage recognition of concrete bridges in complex environments. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 39, 3646–3665. - Yoshikura, M., Minami, T., Fukuoka, T., Fujiu, M., & Takayama, J. (2023). Remote bridge inspection and actual bridge verification based on 4G/5G communication environments. Electronics, 12(14), 3203. - Kim, J., Shim, S., Cha, Y., & Cho, G.-C. (2021). Lightweight pixel-wise segmentation for efficient concrete crack detection using hierarchical convolutional neural network. Smart Materials and Structures, 30(4), 045023. - Liao, Y., Huang, C., & Soliman, A.-H. (2025). A review of concrete bridge surface defect detection based on deep learning. Optoelectronics Letters, 21(9), 562–576. - Hacıefendioğlu K, Başağa H B. Concrete road crack detection using deep learning‐based Faster R‐CNN method[J]. Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2022, 46: 1621–1633. - Krishnan S S R, Karuppan M K N, Khadidos A O, et al. Comparative analysis of deep learning models for crack detection in buildings[J]. Scientific Reports, 2025, 15: 2125. - Dong X, Yuan J, Dai J. Study on lightweight bridge crack detection algorithm based on YOLO11[J]. Sensors, 2025, 25: 3276. - Wang Y, Tang Z, Qian G, et al. A prototype of a lightweight structural health monitoring system based on edge computing[J]. Sensors, 2025, 25: 5612. - Wang C H, Huang K Y, Yao Y, et al. Lightweight deep learning: an overview[J]. IEEE Consumer Electronics Magazine, 2022. - Kevin P. Gaffney, Martin Prammer, Larry Brasfield, D. Richard Hipp, Dan Kennedy, and Jignesh M. Patel. 2022. SQLite: past, present, and future. Proc. VLDB Endow. 15, 12 (August 2022), 3535–3547.

三、研究方案

1. 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题 2. 拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析 3. 创新之处

1 研究目标、研究内容及拟解决的关键问题 1.1研究目标 - 本研究提出以“轻量化模型+移动端集成+系统化验证”为核心的研究思路。首先，在算法层面重点探索适用于桥梁典型病害的轻量化识别与分割模型，融合模型剪枝、量化与知识蒸馏等技术，实现在移动设备上的高效、低耗推理。其次，在系统层面研发基于Android的智能巡检App，集成图像采集、实时识别、地理定位与数据管理功能，构建“端—边—云”协同的数据闭环。与此同时，通过将轻量化病害识别模型部署到移动端，实现基于拍照的裂缝长度、宽度及混凝土剥落面积的自动量化测量，突破传统人工巡检中手工测量、手工记录及事后整理效率低、误差大的瓶颈，显著提升巡检过程的标准化、客观性与智能化水平。最后，通过实验室模拟与典型桥梁现场测试，从识别精度、推理速度、资源消耗及用户体验等多维度验证系统性能，推动研究成果从理论方法向工程实用转化，为我国桥梁巡检的智能化升级提供一套可落地、可推广的轻量化解决方案。 1.2研究内容 1.2.1桥梁智能巡检系统总体架构设计 本研究首先对智能桥梁巡检系统的整体架构进行设计，目标是实现病害识别与巡检流程的信息化、自动化和智能化。具体包括： （1）系统功能需求分析 在调研桥梁养护实际需求的基础上，明确系统需支持的核心功能，包括病害数据采集、病害识别、病害定位与标注、历史数据查询、巡检报告生成等。确定系统用户角色（如养护工程师、管理人员）、用户操作流程，以及数据安全和权限管理需求。 （2）系统架构设计 设计分层系统架构，包含移动端（Android APP）、后端服务器（Web服务与API）、数据库（结构化与非结构化数据存储）及数据流（采集、传输、处理、展示）。移动端负责数据采集、病害识别、位置标注与结果展示；后端负责数据存储、管理、同步、接口服务；数据库用于桥梁基础信息、巡检数据、病害图片、识别结果等的高效管理。数据流设计需满足实时性和可靠性，支持断网场景下的本地存储与后续自动同步。 （3）软硬件协同与扩展性 系统架构需兼容主流Android设备，并预留接口以支持未来扩展，如引入无人机、物联网传感器、Web大屏等功能。 1.2.2轻量化病害识别算法研究 本研究聚焦于桥梁常见病害（如裂缝、剥落、锈蚀等）图像识别和分割任务，重点推进模型轻量化，保障算法在移动端的高效运行。具体包括： （1）模型选型与优化 选用或改进主流轻量化深度学习模型，如MobileNet、ShuffleNet、YOLOv5-Nano、YOLOv11-seg等，作为病害识别与分割的核心算法。根据桥梁病害图片特点，调整模型结构，优化特征提取能力，提升识别准确率。 （2）轻量化技术应用 采用模型剪枝（Pruning）、参数量化（Quantization）、知识蒸馏（Knowledge Distillation）等技术，减少模型参数量和计算资源消耗。通过实验对比不同轻量化策略下模型的推理速度、精度和内存占用，选择最优方案部署到移动端。 （3）模型训练与评估 利用公开或自建的桥梁病害数据集进行模型训练、验证和测试，确保模型对多种病害类型具有良好识别能力。结合实际应用场景，优化数据增强、损失函数和后处理算法，提升模型泛化能力和实用性。 1.2.3移动端应用开发与数据管理 本研究将基于Android平台开发轻量化智能桥梁巡检App，实现病害数据的高效采集、智能识别与统一管理。系统的设计目标是构建一套集图像采集、病害识别、量化分析与信息上报于一体的移动端应用，实现桥梁巡检的信息化与智能化。具体包括以下三个方面： （1）App功能开发 应用将集成病害图像采集、智能识别与结果可视化等核心功能。用户可通过App实现现场拍照或从图库导入病害图像，系统调用内置的轻量化深度学习模型（如TFLite或ONNX Runtime Mobile）进行本地推理，实现病害类型自动识别与定量化分析（如裂缝宽度、长度及剥落面积计算）。系统同时提供历史数据查询、巡检任务管理、病害统计分析等辅助功能，便于巡检人员进行任务跟踪和工程师开展养护决策分析。 （2）数据存储与同步机制 为实现数据的高效管理与安全存储，本研究将设计“本地数据库+云端服务器”协同的数据管理方案。App端采用SQLite数据库保存采集与识别数据，实现离线存储与快速访问；当网络连接恢复后，系统自动触发数据同步，将本地数据上传至云端服务器（Django或FastAPI后端），实现与中心数据库的实时更新。同步过程中采用加密传输与权限控制机制，确保数据的完整性与安全性，避免敏感信息泄露。该设计可兼顾离线巡检场景与远程数据共享需求，保证系统在复杂施工与运营环境下的可靠性。 （3）用户界面与体验优化 App前端将采用Kotlin语言开发，结合现代移动端UI框架设计原则，界面风格简洁直观、交互逻辑符合桥梁巡检人员的工作习惯。通过模块化设计与资源管理优化，提升App在不同硬件配置设备上的运行效率。对低性能设备将采用动态加载与异步任务机制，确保识别模块与数据交互过程的流畅性。系统还将提供可视化结果展示与用户反馈机制，使病害识别结果清晰直观，整体操作过程便捷高效 1.2.4系统应用与性能验证 为验证系统实际效果，本研究将进行典型桥梁巡检案例测试和综合性能评估，具体包括： （1）实地案例测试 选择一座或多座典型桥梁，组织现场巡检，应用系统采集病害图片、进行识别与定位，记录病害信息。对比人工巡检与系统识别结果，验证模型准确率和系统实用性。 （2）识别精度与效率评估 收集系统在不同病害类型、不同光照/复杂环境下的识别准确率、召回率等指标。测试模型在移动端的推理速度、内存/电量消耗，分析轻量化效果。 （3）用户体验与反馈收集 组织养护工程师进行实际操作，收集APP易用性、界面设计、功能完善性等方面的反馈。根据用户评价和测试结果，提出后续优化建议。 （4）综合应用价值分析 总结系统在提升巡检效率、降低人工成本、促进桥梁养护信息化方面的实际价值和推广前景。 1.2.5拟解决的关键问题 （1）移动端轻量化模型精度与效率的平衡问题 在有限的计算资源下，实现轻量化模型高精度识别与高效率推理的统一。具体而言，需通过模型剪枝、量化与知识蒸馏等技术，在大幅降低模型复杂度和资源消耗的同时，尽可能保持其对桥梁典型病害（尤其是细小裂缝和复杂背景目标）的识别与分割精度，以满足移动端实时分析与低功耗运行的实际需求。同时，通过将轻量化病害识别模型部署到移动端，实现基于拍照的裂缝长度、宽度及混凝土剥落面积的自动量化测量，突破传统人工量测低效、误差大的瓶颈，显著提升巡检的标准化与客观性。 （2）复杂现场环境下病害识别的鲁棒性与泛化性问题 提升算法在真实桥梁巡检场景中的适应性与可靠性。核心在于克服多变光照、拍摄角度、背景干扰及病害形态多样性等复杂因素影响，通过优化训练数据、改进模型结构及增强算法策略，确保系统在不同桥梁、不同环境下均能保持稳定的高识别率与低误检率。 （3）移动端应用在离线与弱网条件下的可靠性与协同问题 构建在无网络或网络信号不佳环境下仍能稳定运行的数据管理与同步机制。重点解决移动端离线状态下病害数据的完整采集、安全存储与本地识别问题，并设计高效可靠的数据同步策略，确保网络恢复后能与云端实现数据无缝、准确、安全地双向同步，保障巡检业务的全程不间断。 （4）面向工程实用的系统集成与性能验证问题 实现从核心算法到终端应用的全链路技术整合与效能评估。关键在于将轻量化算法、移动应用、后端服务等模块高度集成，打造用户体验流畅、功能完备的一体化系统，并设计科学的验证方案，从识别精度、处理效率、资源消耗及用户满意度等多个维度，全面评估与证实其工程应用价值与推广潜力。 - 2.拟采取的研究方法、技术路线及可行性分析 - 2.1研究方法 论文采用的研究方法主要有： （1）文献研究法：系统梳理与归纳国内外在轻量化深度学习模型、移动端AI部署以及桥梁智能检测等领域的研究现状与技术路线，为本研究在算法选型、轻量化技术应用及系统架构设计上提供理论依据和技术参考。 （2）原型开发与实验法：通过设计并实现一个集成了轻量化识别算法的Android原型App，以及配套的后端服务与数据库，构建完整的“端—边—云”协同系统原型。以此为基础，在实验室与典型桥梁现场环境中进行系统性测试，获取关键的精度、速度、资源消耗等性能数据。 （3）对比分析法：将所开发的病害识别模型在公开数据集和自建数据集上，与基准模型进行识别精度、召回率等指标的横向对比；同时，在移动设备上对比应用轻量化技术前后模型的推理速度与资源占用，量化评估轻量化效果。此外，将系统巡检结果与专业工程师的人工巡检结果进行对比分析，验证系统的有效性与实用性。 2.2技术路线 2.3可行性分析 - （1）当前，深度学习在桥梁病害识别领域已有广泛应用，YOLO、MobileNet等轻量化模型在目标检测与图像分割任务中表现优异，相关剪枝、量化与知识蒸馏技术也日趋成熟。国内外学者近几年的研究表明该方向在理论与技术上具备可行性，为系统研发提供了坚实的算法支撑。 - （2）随着Android系统与边缘计算平台的普及，移动设备已具备较强的本地推理与数据处理能力。TensorFlow Lite、ONNX Runtime等框架支持模型在移动端高效运行，SQLite等轻量数据库也可满足离线数据管理需求。这些技术为构建“端—边—云”协同的巡检系统提供了现实可行的开发与部署环境。 - （3）我国桥梁数量庞大且维护任务繁重，传统人工巡检方式效率低、主观性强。本研究聚焦于研发一套适用于养护现场的轻量化系统，具备图像采集、病害识别、数据管理等实用功能，能够有效提升巡检效率与数据标准化水平，具有良好的工程应用前景与社会价值。 - 创新之处 - （1）设计一种面向桥梁巡检现场的“端—边—云”全链路协同系统架构。该架构将移动端的灵活采集、边缘侧的实时推理与云端的集中管理深度融合，克服了传统系统要么过度依赖云端网络、要么本地算力不足的缺陷，实现了在复杂网络环境下巡检数据从采集、识别到管理的闭环，提升了系统的实用性、实时性与可靠性。 - （2）在算法层面，拟融合模型剪枝、参数量化与知识蒸馏等多种策略，对病害识别模型进行协同优化。旨在探索在移动端苛刻的资源约束下，如何最大程度地平衡模型精度与效率，为桥梁病害检测模型从“高性能”向“高性价比”的工程化落地提供一套可量化、可复用的优化方法。 - （3）区别于现有仅聚焦病害识别的研究，本研究计划将轻量化识别模型与图像处理算法相结合，在移动端实现裂缝宽度、长度及剥落面积等几何参数的实时、自动、无接触测量。该功能旨在不仅识别病害，还能对其严重程度进行初步量化评估，为现场决策提供更直观、客观的数据支持。 - （4）本研究拟打破算法研究与应用落地之间的界限，通过将轻量化模型、移动应用、数据管理与业务流程深度融合，构建以养护人员实际场景为中心的智能巡检系统。该系统将支持离线操作、数据同步与可视化报表等功能，形成一套低成本、易操作、可推广的一体化巡检新方法。

四、研究条件与基础

1. 相关的研究工作积累 2. 已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径 3. 本人已取得的主要成果

1.相关的研究工作积累 （1）系统梳理了桥梁智能巡检与轻量化深度学习领域的国内外文献。 （2）前期参与了移动应用开发项目，熟悉Android（Kotlin）开发流程及后端搭建流程（Django）。 （3）熟悉相关深度学习模型的训练与数据集的标注。 （4）充分参与了桥梁巡检项目，可指导研究工作进行。 2.已具备的研究条件，尚缺少的研究条件和拟解决的途径 （1）已具备的研究条件：导师支持选题，且在结构智能检测与巡检领域有多年的研究经历，在研究思路、理论分析、文献收集等方面能给予充分的指导；学校及周边图书馆学术资料丰富，网络信息渠道畅通，资料获得较为方便。 （2）尚缺少的研究条件：暂无。 3.本人已取得的主要成果 开发了桥梁巡检原型App。

五、论文工作计划及预期成果

| 论文工作进度安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 起止时间 | 工作内容 | 备注 |
| 2025.9-2025.12 | 开展文献调研与理论准备，明确系统需求与技术路线，学习相关的深度学习模型 |  |
| 2026.1-2026.3 | 采集与标注桥梁病害图像，构建专用数据集；完成系统整体架构与数据库设计 |  |
| 2026.4-2026.8 | 开展轻量化模型选型与训练，应用剪枝、量化等技术进行模型优化与性能评估 |  |
| 2026.9-2026.12 | 完成Android端应用开发，集成轻量化模型，实现数据采集、识别与本地管理功能 |  |
| 2027.1-2027.3 | 进行系统测试与典型桥梁现场验证，评估识别精度、速度及系统稳定性 |  |
| 2027.4-2027.5 | 全面总结研究工作，撰写学位论文 |  |
| 2027.6 | 进一步改进和完善论文，准备答辩 |  |
| 预期成果 |  |  |
| （1）完成一套具备自主知识产权的轻量化智能桥梁巡检系统原型，实现移动端病害识别与几何参数自动量化功能； （2）在涉及领域发表一篇EI级别以上文章。 |  |  |

六、开题报告作者承诺及导师意见

我保证上述填报内容的真实性，并将在导师指导下，严格遵守学校的有关规定，按计划认真开展学位（毕业）论文研究工作。 研究生（签名）： 年 月 日

我已审阅过开题报告的全部内容，同意参加开题报告会。 指导教师（签名）： 年 月 日

七、开题报告审核意见

| 开题工作小组成员名单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组成人员 |  | 姓 名 | 职 称 | 工作单位 |
| 组长 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |
| 审 核 意 见 |  |  |  |  |
|  | 具体意见： 审核结果： |  |  |  |
|  | □ 通过 □ 暂缓通过 |  |  |  |
|  | 组长签名： |  |  |  |
|  | 成员签名： |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |
| 院 （系） 意 见 |  |  |  |  |
|  | 主管领导签名： 院（系）公章 |  |  |  |
|  | 年 月 日 |  |  |  |

注：开题报告结束后，本表交至院（系）研究生教务员处。

华南理工大学研究生学位论文定密审批表

| 研究生姓名 |  | 导师姓名 |  |  | 学号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在院（系） |  | 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 学位类别 | - 博士 - 硕士 | 是否在职人员 |  | □ 是，工作单位： □ 否 |  |  |  |  |
| 学位论文题目 |  |  |  |  |  |  | 论文印制份数 |  |
| 论文选题来源 项目名称及代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 论文选题 来源及性质 | □ 国家各部委、省市下达的国家秘密项目 □ 企事业单位委托的国家秘密项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学位论文密级 | □ 秘密 □ 机密 |  | 学位论文保密期限 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 研究生承诺 | 本人已阅读过《华南理工大学涉密论文保密管理规定》，并承诺遵守此规定。 研究生亲笔签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学位论文 定密依据 （由导师填写） | 项目负责人亲笔签名： 导师亲笔签名： 年 月 日 (要求在研究生学位论文开题前由研究生和导师共同提出) |  |  |  |  |  |  |  |
| 在职人员所在 单位意见 (非在职人员不需填写此栏) | 单位负责人签名： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 所在院（系）意见 | 保密工作主管领导签名： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 科学技术处（军工项目管理办公室）意见 | 主管领导签名： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究生院意见 | 主管领导签名： 年 月 日（公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式一份，学位论文开题前报送至研究生院学位办公室，否则按公开论文处理。学位论文定密由研究生院学位办公室定期汇总后报学校定密领导小组审核。